检 测 报 告

| # 项目名称 | 山东鲁西药业有限公司土壤地下水监测项目 |
| --- | --- |
| # 委托单位 | 山东鲁西药业有限公司 |
| # 检测类别 | # 委托检测 |
| # 报告日期 | 2025年07月18日 |

青岛中博华科检测科技有限公司

注  意  事  项

- 1.本报告无检验检测专用章及骑缝章无效。

- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。

3.对本报告监测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。

4.不可重复性试验不进行复检。

5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。

6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。

8.本报告涂改无效。

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区青龙河路58号D栋A1区

邮政编码：266426

联系电话：0532-87075277

一、基本信息

| 受检单位 | 山东鲁西药业有限公司 |  | 详细地址 | 菏泽鄄城 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 杜文忠 |  | 联系电话 | 15192475838 |  |
| 采样日期 | 2025.07.02 |  | 检测日期 | 2025.07.02~2025.07.13 |  |
| 样品状态描述 | 地下水：采样容器：聚乙烯瓶、玻璃瓶、灭菌瓶，样品状态：透明、无色、无味液体。 |  |  |  |  |
| 仪器设备 | 名称 | 编号 |  |  | 型号 |
|  | 浊度计 | ZB118-04 |  |  | WGZ-200B |
|  | 浊度计 | ZB118-03 |  |  | WGZ-200B |
|  | 便携式pH计 | ZB094-05 |  |  | PHB-4 |
|  | 便携式pH计 | ZB094-12 |  |  | PHB-4 |
|  | 水温计 | ZB082-03 |  |  | TP101 |
|  | 水温计 | ZB082-07 |  |  | TP101 |
|  | 电子天平 | ZB055 |  |  | CP114 |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 | ZB137-03 |  |  | Agilent 7700 |
|  | 原子吸收分光光度计 | ZB029 |  |  | 日立ZA3000 |
|  | 紫外可见分光光度计 | ZB024 |  |  | UV-1800 |
|  | 原子荧光分光光度计 | ZB028 |  |  | 普析PF52 |
|  | 离子色谱仪 | ZB113-02 |  |  | CIC-D100 |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | ZB023 |  |  | GCMS-QP2020 |
|  | 电热恒温培养箱 | ZB049-02 |  |  | 9162MBE |
| 备注： 地下水检测结果低于检出限时，结果报告为方法的检出限值加标志位“L”。 |  |  |  |  |  |

- 监测方案

（一）地下水

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | W1 | 色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、SO42-、Cl-、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、NO3-（以N计）、氰化物、碘化物、F-、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、细菌总数 | 监测1天，一天1次 |
| 2# | W2 |  |  |
| 3# | W3 |  |  |

三、地下水

| （一）监测技术规范、依据及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  | 分析方法 |  |  |  | 方法依据 |  |  | 检出限 |  |
| 色度 |  | 铂-钴标准比色法 |  |  |  | GB/T 11903-1989 |  |  | 5度 |  |
| 臭和味 |  | 嗅气和尝味法 |  |  |  | GBT 5750.4-2023（6.1） |  |  | —— |  |
| 浊度 |  | 浊度计法 |  |  |  | HJ 1075-2019 |  |  | 0.3NTU |  |
| 肉眼可见物 |  | 直接观察法 |  |  |  | GBT 5750.4-2023（7.1） |  |  | —— |  |
| pH值 |  | 电极法 |  |  |  | HJ 1147-2020 |  |  | 范围0-14 |  |
| - 总硬度 |  | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |  |  |  | GB/T 5750.4-2023（10.1） |  |  | 1.0mg/L |  |
| 溶解性总固体 |  | 称量法 |  |  |  | GB/T 5750.4-2023（11.1） |  |  | 4mg/L |  |
| SO42- |  | 离子色谱法 |  |  |  | HJ 84-2016 |  |  | 0.018mg/L |  |
| Cl- |  | 离子色谱法 |  |  |  | HJ 84-2016 |  |  | 0.007mg/L |  |
| 铁 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 0.82µg/L |  |
| 锰 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 0.12µg/L |  |
| 铜 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 0.08μg/L |  |
| 锌 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 0.67µg/L |  |
| 铝 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 1.15µg/L |  |
| 挥发酚 |  | 4-氨基安替比林分光光度法 |  |  |  | HJ 503-2009 |  |  | 0.0003mg/L |  |
| 阴离子表面活性剂 |  | 亚甲基蓝分光光度法 |  |  |  | GB/T 5750.4-2023（13.1） |  |  | 0.050mg/L |  |
| 耗氧量 |  | 酸性高锰酸钾滴定法 |  |  |  | GB/T 5750.7-2023（4.1） |  |  | 0.05mg/L |  |
| 氨氮 |  | 纳氏试剂分光光度法 |  |  |  | HJ 535-2009 |  |  | 0.025mg/L |  |
| 硫化物 |  | 亚甲基蓝分光光度法 |  |  |  | HJ 1226-2021 |  |  | 0.003mg/L |  |
| 钠 |  | 火焰原子吸收分光光度法 |  |  |  | GB/T 11904-1989 |  |  | 0.01mg/L |  |
| 亚硝酸盐氮 |  | 分光光度法 |  |  |  | GB/T 7493-1987 |  |  | 0.003mg/L |  |
| NO3-（以N计） |  | 离子色谱法 |  |  |  | HJ 84-2016 |  |  | 0.004mg/L |  |
| 氰化物 |  | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |  |  |  | GB/T 5750.5-2023（7.1） |  |  | 0.002mg/L |  |
| 碘化物 |  | 高浓度碘化物容量法 |  |  |  | GB/T 5750.5-2023（13.3） |  |  | 0.025mg/L |  |
| F- |  | 离子色谱法 |  |  |  | HJ 84-2016 |  |  | 0.006mg/L |  |
| 汞 |  | 原子荧光法 |  |  |  | HJ 694-2014 |  |  | 0.04µg/L |  |
| 砷 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 0.12µg/L |  |
| 硒 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 0.41µg/L |  |
| 镉 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 0.05µg/L |  |
| 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |  |  | GB/T 5750.6-2023（13.1） |  |  | 0.004mg/L |  |
| 铅 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |  | HJ 700-2014 |  |  | 0.09µg/L |  |
| 三氯甲烷 |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |  |  | HJ 639-2012 |  |  | 1.4µg/L |  |
| 四氯化碳 |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |  |  | HJ 639-2012 |  |  | 1.5µg/L |  |
| 苯 |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |  |  | HJ 639-2012 |  |  | 1.4µg/L |  |
| 甲苯 |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |  |  | HJ 639-2012 |  |  | 1.4µg/L |  |
| - 总大肠菌群 |  | 多管发酵法 |  |  |  | GB/T 5750.12-2023（5.1） |  |  | 2MPN/100mL |  |
| 细菌总数 |  | 平皿计数法 |  |  |  | HJ 1000-2018 |  |  | 1CFU/mL |  |
| 采样点位 | 采样日期 |  | 采样 时间 | 水温 （℃） | 井深 （m） |  | 地下水埋深 （m） | 水位 （m） |  | 地底 高程 （m） |
| 1#W1 | 2025.07.02 |  | 12:41 | 14.8 | 35.00 |  | 2.11 | 48.25 |  | 50.36 |
| 2#W2 |  |  | 12:21 | 15.0 | 15.00 |  | 1.95 | 47.82 |  | 49.77 |
| 3#W3 |  |  | 12:21 | 15.4 | 6.00 |  | 0.86 | 49.58 |  | 50.44 |
| 本页以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (二)监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 色度 度 | 臭和味 |  |  |  |  | 浊度 NTU |  |  | 肉眼可见物 |  |  | pH值 |  |  | 总硬度 mg/L |  |
| 1#W1 | 2025.07.02 | 12:41 | 250408Q03DX111 | 5L | 0级，无任何臭和味 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 无 |  |  | 7.3 |  |  | 267 |  |
| 2#W2 |  | 12:21 | 250408Q03DX211 | 5L | 0级，无任何臭和味 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 无 |  |  | 7.3 |  |  | 605 |  |
| 3#W3 |  | 12:21 | 250408Q03DX311 | 5L | 0级，无任何臭和味 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 无 |  |  | 7.3 |  |  | 590 |  |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体mg/L |  |  | SO42- mg/L |  | Cl- mg/L |  |  | 铁 μg/L |  |  | 锰 μg/L |  |  | 铜 μg/L |  |  |
| 1#W1 | 2025.07.02 | 12:41 | 250408Q03DX111 | 743 |  |  | 147 |  | 84.4 |  |  | 11.2 |  |  | 3.20 |  |  | 0.14 |  |  |
| 2#W2 |  | 12:21 | 250408Q03DX211 | 1.95×103 |  |  | 145 |  | 168 |  |  | 5.09 |  |  | 0.12L |  |  | 20.5 |  |  |
| 3#W3 |  | 12:21 | 250408Q03DX311 | 1.35×103 |  |  | 150 |  | 174 |  |  | 1.63 |  |  | 0.12L |  |  | 19.2 |  |  |
| 本页以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 锌 μg/L |  |  | 铝 μg/L |  | 挥发酚 mg/L |  |  | 阴离子表面活性剂 mg/L |  |  | 耗氧量 mg/L |  |  | 氨氮 mg/L |  |  |
| 1#W1 | 2025.07.02 | 12:41 | 250408Q03DX111 | 6.95 |  |  | 85.6 |  | 0.0003L |  |  | 0.050L |  |  | 0.72 |  |  | 0.153 |  |  |
| 2#W2 |  | 12:21 | 250408Q03DX211 | 5.61 |  |  | 3.94 |  | 0.0003L |  |  | 0.050L |  |  | 1.42 |  |  | 0.068 |  |  |
| 3#W3 |  | 12:21 | 250408Q03DX311 | 4.55 |  |  | 4.14 |  | 0.0003L |  |  | 0.050L |  |  | 0.88 |  |  | 0.086 |  |  |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 mg/L |  |  | 钠 mg/L |  | 亚硝酸盐氮 mg/L |  |  | NO3-（以N计）mg/L |  |  | 氰化物 mg/L |  |  | F- mg/L |  |  |
| 1#W1 | 2025.07.02 | 12:41 | 250408Q03DX111 | 0.003L |  |  | 168 |  | 0.003L |  |  | 1.24 |  |  | 0.002L |  |  | 0.882 |  |  |
| 2#W2 |  | 12:21 | 250408Q03DX211 | 0.003L |  |  | 174 |  | 0.024 |  |  | 4.16 |  |  | 0.002L |  |  | 0.672 |  |  |
| 3#W3 |  | 12:21 | 250408Q03DX311 | 0.003L |  |  | 170 |  | 0.027 |  |  | 1.24 |  |  | 0.002L |  |  | 0.892 |  |  |
| 本页以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 碘化物 mg/L |  | 汞 μg/L |  | 砷 μg/L |  |  | 硒 μg/L |  |  | 镉 μg/L |  |  | 六价铬 mg/L |  |  | 铅 μg/L |
| 1#W1 | 2025.07.02 | 12:41 | 250408Q03DX111 | 0.053 |  | 0.04L |  | 1.42 |  |  | 1.28 |  |  | 0.05L |  |  | 0.004L |  |  | 0.09L |
| 2#W2 |  | 12:21 | 250408Q03DX211 | 0.038 |  | 0.04L |  | 0.53 |  |  | 0.60 |  |  | 0.05L |  |  | 0.004L |  |  | 0.09L |
| 3#W3 |  | 12:21 | 250408Q03DX311 | 0.047 |  | 0.04L |  | 0.55 |  |  | 1.05 |  |  | 0.05L |  |  | 0.004L |  |  | 0.09L |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 μg/L |  |  | 四氯化碳 μg/L |  | 苯 μg/L |  |  | 甲苯 μg/L |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL |  |  | 细菌总数CFU/mL |  |  |
| 1#W1 | 2025.07.02 | 12:41 | 250408Q03DX111 | 1.4L |  |  | 1.5L |  | 1.4L |  |  | 1.4L |  |  | 未检出 |  |  | 24 |  |  |
| 2#W2 |  | 12:21 | 250408Q03DX211 | 1.4L |  |  | 1.5L |  | 1.4L |  |  | 1.4L |  |  | 未检出 |  |  | 53 |  |  |
| 3#W3 |  | 12:21 | 250408Q03DX311 | 1.4L |  |  | 1.5L |  | 1.4L |  |  | 1.4L |  |  | 未检出 |  |  | 87 |  |  |
| 结论 | 不予判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 编制人：                        审核人：                           签发人：

签发日期：

- —— 本报告结束 ——